# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 台式验证部 | # 袁佳佳 | # 张锋 | # 黄中南 | # 2018-6-22 | # 首版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| # 2.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的CPU的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司电脑通用产品所使用的各种CPU的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对CPU样品进行评测，并协助CPU部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照光驱兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任

5.作业流程:

无

6.测试内容

6.1操作系统兼容性测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1）安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2）睡眠/休眠唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 3）设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 4）设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 能够正常安装双系统，且无花屏、死机现象，双系统可以正常切换使用 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 双系统测试 | 按照委托需求，测试双系统 |  |
| 备注：如无特殊说明，主要测试WIN10系统，其余系统确保能够正常安装，并测试基本功能 |  |  |

6.2针对性兼容测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 显示信息检查 | 在BIOS和POST时核对CPU信息 | 型号和容量与硬件本身以及提供的CPU技术规格书描述一致 |
|  | 系统下使用CPU-Z、鲁大师软件核对CPU信息 |  |
|  | 系统下设备管理器以及电脑属性核对CPU信息 |  |
| 重启/关机 | 手动重启\关机各20次，每次间隔时间60秒； | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机、自动开机等现象 |
| 鲁大师 | 安装最新版鲁大师软件 1）运行硬件检测功能 2）运行温度检测功能 3）运行性能测试功能 | 能正常运行该软件 1）配置信息与现实相符合 2）测试样机温度变化正常； 3）测试样机跑分正常 |
| AC断电测试 | 正常进入系统1分钟后，直接拔掉AC电源线 | 在系统运行状态下拔AC电源线后开机无异常（此操作最少5次） |

6.3压力测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| BurnInTest | 运行[BurnInTest]（[CPU][RAM][Video][2D][3D][Disk]100%）12h | 能顺利通过该软件的测试；在测试过程中没有出现死机、CPU温度过高、屏幕水波纹、屏幕抖动、中断、软件测试失败等现象 |
| Reboot | 运行Reboot软件300次，每次间隔时间60秒 | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机等 |
| Sleeper | 软件运行S3\S4各300次，间隔时间60秒 |  |
| 3DMARK11-12H | 运行[3DMARK11]的循环模式12h，设置项为主机承受的最大值 | 能够顺利通过测试，测试过程中花屏，死机等异常 |

6.4 CPU产品测试相关图片

CPU：俯视图（正、背面）、CPU-Z截图、鲁大师截图，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-18-R01《公司电脑通用产品CPU系统兼容测试报告》

9.附录

无。