# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 台式验证部 | 袁佳佳 | 张锋 | 黄中南 | 2018-6-22 | 首版发行 |
| 2.0 | 系统软件验证部 | 张媛媛 | 陆文亚 | 黄中南 | 2021-4-20 | 变更标题、全新改版 |
| 2.1 | 系统软件验证部 | 孙康宁 | / | 黄中南 |  | 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的键盘的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司电脑通用产品所使用的各种键盘的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对键盘样品进行评测，并协助键盘部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照键盘兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.测试内容

6.1操作系统安装与测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1.安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2.安装成功后检查对应安装的系统版本是否正确：设置->关于 3.检查系统桌面显示完整，无裁剪等异常现象 4.睡眠/休眠/重启唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 5.设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 6.设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS系统 |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 备注：操作系统安装需安装AVL中主板支持的所有系统（包括WIN10,WIN7 ,UOS等） |  |  |

6.2针对性兼容测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备识别 | 检查设备管理器 | 各部件驱动安装正常、无报错，设备管理器无未知设备（黄色叹号），插上设备后，设备管理中能相应的显示HID Keyboard Device |
|  | 分别在BIOS、Windows下反复热插拔键盘 | 均应能正常识别并工作 |
|  | 对于2.4G Wireless USB无线键盘，使键盘在距离接收器10米范围内进行操作 | 应操作正常，无信号不稳定、断断续续等异常 |
| 按键功能 | 检查每颗按键功能，并在keyboard tool下逐一按每颗按键 | 各按键功能正常，在keyboard tool下，每颗键均可识别 |
|  | Windows下操作与Ctrl、Alt、Shift、Tab、Windows搭配的各种组合键 | 各种Windows支持的3键、2键的所有组合键功能正常 |
|  | 按下Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键，并检查其功能及相应指示灯（仅针对有上述按键及指示灯的机型） | 功能正常且指示灯能正常亮起，亮度均匀，不能过暗或过亮。不允许阴影、污点出现 |
|  | 使系统进入S3待机状态稳定后，按键盘任意键 | 任意键可实现S3唤醒 |
|  | 进入POST自检画面下使用键盘,检查F1、Del、Ctrl+Alt+Del的功能 | 功能正常，响应迅速 |
|  | BIOS界面下使用键盘，检查ESC,Enter,Arrow,Ctrl+F1,F9、F10、F11、F12功能 |  |
| 热键功能 | 安装、卸载键盘驱动 | 操作正常，无报错 |
|  | 各热键反复操作5次 | 功能与规格一致，无其他异常 |
| ACPI测试 | 睡眠/唤醒10次（每次间隔时间大于30秒），键盘任意键唤醒 | 唤醒正常，设备自动加载正常 |
|  | 睡眠/唤醒10次（每次间隔时间大于30秒），使用Ctrl+Alt+Backspace组合键唤醒（仅针对支持此组合键的主板及BIOS，如不支持，则使用Power键唤醒） |  |
|  | 休眠/唤醒10次（每次间隔时间大于30秒），使用Ctrl+Alt+Backspace组合键唤醒（仅针对支持此组合键的主板及BIOS，如不支持，则使用Power键唤醒） |  |
| 常用应用测试 | 运行主流游戏及常用办公软件进行文字处理 | 按键无任何异常，无明显卡滞现象，使用过程中无异常 |

6.3键盘测试相关图片

键盘：正面、背面、接口图、标签图各一张，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-22-R01《公司电脑通用产品键盘系统兼容测试报告》

9.附录

无