| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 台式验证部 | # 袁佳佳 | # 张锋 | # 黄中南 | # 2018-6-22 | # 初版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| # 2.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

# 更 改 记 录

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的内存的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司电脑通用产品所使用的各种内存的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对内存样品进行评测，并协助内存部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照内存兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.测试内容

6.1操作系统安装与测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1.安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2.安装成功后检查对应安装的系统版本是否正确：设置->关于 3.检查系统桌面显示完整，无裁剪等异常现象 4.睡眠/休眠/重启唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 5.设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 6.设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS系统 |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 备注：操作系统安装需安装AVL中主板支持的所有系统（包括WIN10,WIN7 ,UOS等） |  |  |

6.2针对性兼容测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 内存显示信息检查 | 在BIOS和POST时核对内存信息 | 厂商、型号和容量与硬件本身以及提供的CPU技术规格书描述一致 |
|  | 系统下使用CPU-Z、鲁大师软件核对内存信息 |  |
| ACPI测试 | 手动S3/S4/重启各20次，每次间隔时间60秒； | 都能够正常显示，正常进入桌面，无黑屏、死机现象 |
| 系统诊断内存测试 | 进入系统->打开开始菜单->搜索windows 内存诊断->选择立即重启并检查问题 | 内存诊断测试无异常，测试结果显示PASS |
| AC断电测试 | 正常进入系统1分钟后，直接拔掉AC电源线 | 在系统运行状态下拔AC电源线后开机无异常（此操作最少5次） |

6.3压力测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| BurnInTest | 运行([BurnInTest][CPU][RAM][Video][2D][3D][Disk]100%）12h | 能顺利通过该软件的测试；在测试过程中没有出现死机、CPU温度过高、屏幕水波纹、屏幕抖动、中断、软件测试失败等现象 |
| Reboot | 运行Reboot软件300次，每次间隔时间60秒 | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机等 |
| Sleeper | 软件运行S3\S4各300次，间隔时间60秒 |  |
| Memory Test | 运行Memory Test 86+ | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机等 |

6.2内存测试相关图片：

内存正面、背面、标签、CPU-Z截图各一张，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-24-R01《公司台式机内存系统兼容测试报告》

9.附录

无。