# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 台式验证部 | # 袁佳佳 | # 张锋 | # 黄中南 | # 2018-6-22 | # 首版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| # 2.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的前置小板的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司台式计算机所使用的各种前置小板的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对前置小板样品进行评测，并协助前置小板部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照前置小板兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.测试内容

6.1结构装配性测试

| 测试项目 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 装配性验证 | 安装前置小板后，查看前置小板的规格尺寸是否会和机箱内其它部件存在干涉 |
|  | 前置小板USB接口和Audio插孔正常，使用U盘和耳机进行多次插拔测试，是否能正常插入 |

6.2针对性兼容测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 耳机接口测试 | 1）将前置小板连接到主板，将音箱或耳机端口插入，系统内会提示有设备插入； | 可以自动侦测插入设备，在各操作系统下播放电影和音乐，声音正常，无杂音，录音无噪音 |
|  | 2）播放视频和MP3各10分钟； |  |
|  | 3）打开录音机，录制一段声音并保存，可正常播放 |  |
|  | 1）插入音频输出设备，将系统音量调为0，将音频输出设备音量调到最大，仔细聆听声音效果 | 1）应当没有任何声音；不能出现低沉的电流声、白噪声、背景噪声等现象 |
|  | 2）将音频输出设备音量调为最大，反复开关音频输出设备、反复开关显示器，反复插拔包括音频接口、显示器连接线在内的主板各部件接口，聆听声音效果 | 2）音频设备可正常识别，且没有任何声音，不能出现明显的爆破音、背景噪声等现象 |
| USB接口测试 | 1）将前置小板连接到主板 | 在各操作系统下可正确识别并使用设备 |
|  | 2）将U盘或移动硬盘制作成引导盘，插入USB接口，开机LOGO界面按快捷键选择引导设备后，能够正常引导； |  |
|  | 3）系统下，将USB设备插入USB接口，能正常识别，并拷贝1GB以上文件； |  |
|  | 4）所有前置USB接口重复以上测试 |  |
| 信息检查 | 系统下检查接入的耳机设备：右击任务栏耳机图标->声音->查看播放&录制选项 | 确保系统能够正确识别插入的耳机播放和录制设备 |
|  | 将U盘或移动硬盘插入小板USB接口：打开设备管理器->磁盘驱动器 | 确保系统能够正确识别插入的U盘/移动硬盘 |
|  | 在USB接口对应接入USB2.0&USB3.0设备，运行CrystalDiskMark软件读取USB接口的传输速度 | 确保USB2.0,USB3.0传输速度正常 |
| ACPI测试 | 将U盘或移动硬盘插入小板接口，内置视频文件并且播放，小板音频口连上设备，手动S3\S4各10次，唤醒后继续视频播放 | 唤醒后一切正常，播放视频及声音正常 |
| 重启/关机 | 将前置小板全部接口连上相关设备，手动重启\关机各10次，每次间隔时间60秒； | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机、自动开机等现象 |

6.3前置小板测试相关图片：

前置小板：正面、背面、各接口图各一张，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式。

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-25-R01《公司通用产品前置小板系统兼容测试报告》

9.附录

无