# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 台式验证部 | # 袁佳佳 | # 张锋 | # 黄中南 | # 2018-6-22 | # 首版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| # 2.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的鼠标的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司电脑通用产品所使用的各种鼠标的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对鼠标样品进行评测，并协助鼠标部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照鼠标兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.测试内容

6.1 操作系统安装与测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1.安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2.安装成功后检查对应安装的系统版本是否正确：设置->关于 3.检查系统桌面显示完整，无裁剪等异常现象 4.睡眠/休眠/重启唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 5.设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 6.设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS系统 |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 备注：操作系统安装需安装AVL中主板支持的所有系统（包括WIN10,WIN7 ,UOS等） |  |  |

6.2针对性兼容测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备识别 | 检查设备管理器 | 各部件驱动安装正常、无报错，设备管理器无未知设备（黄色叹号），插上设备后，设备管理中能相应的显示HID-compliant Mouse. |
|  | 在Windows下反复热插拔鼠标 | 均应能正常识别并工作 |
|  | 对于2.4G Wireless USB无线鼠标和Bluetooth蓝牙鼠标，使鼠标在距离接收器10米范围内进行操作 | 应操作正常，无信号不稳定、断断续续等异常 |
| 按键功能 | 在MouseTest中，反复按下鼠标的左中右键，观察软件测试情况 | 软件界面上部的按键响应框中对应的方块应能交替变色 |
|  | 在MouseTest中，反复逐格滚动鼠标滚轮，观察软件测试情况 | 在软件界面右边的滚轮灵敏度测试条中，应能看到稳定的逐格滚动现象，不能出现跳跃、停滞、逆向、延时等严重劣质现象 |
|  | 在MouseTest中，反复快速滚动鼠标滚轮，观察软件测试情况 | 在软件界面右边的滚轮灵敏度测试条中，应能看到滚动条快速移动到末端。不能出现跳跃、停滞、逆向、延时、无法稳定在末端等严重劣质现象 |
|  | 在MouseTest中，反复移动鼠标，匀速缓慢进行水平、垂直、对角、圆周等轨迹运动，观察软件测试情况。如果鼠标具有DPI调节功能，还须在各DPI下以相同的速率重复该项检测 | 在软件主体的轨迹监视面板中，应能轻松描绘水平、垂直、对角、圆周等轨迹。改变DPI后，应能明显看到其轨迹的采样率也相应改变。不能出现轨迹偏移、轨迹摇摆、轨迹中断、采样率不均匀等严重劣质现象 |
| 热键功能 | 安装、卸载鼠标驱动 | 操作正常，无报错 |
|  | 各热键反复操作5次 | 功能与规格要求一致，且无其他异常 |
| ACPI测试 | 睡眠/唤醒10次（每次间隔时间大于30秒），使用鼠标任意唤醒 | 唤醒正常，设备自动加载正常（需主板支持此功能） |
|  | 观察鼠标LED灯的亮度，以Spec为准 | LED灯在各种模式下亮度正常且符合规范 |
| 应用测试 | 运行主流游戏 | 按键无任何异常，操作顺畅，无粘滞，动作识别正常 |

6.3鼠标测试相关图片：

鼠标：正面、背面、接口图、标签图各一张，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-26-R01《公司电脑通用产品鼠标系统兼容测试报告》

9.附录

无。