# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 台式验证部 | # 袁佳佳 | # 张锋 | # 黄中南 | # 2018-6-22 | # 初版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| # 2.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的显卡的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司台式计算机所使用的各种显卡的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对显卡样品进行评测，并协助显卡部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照显卡兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.测试内容

6.1操作系统兼容性测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1.安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2.安装成功后检查对应安装的系统版本是否正确：设置->关于 3.检查系统桌面显示完整，无裁剪等异常现象 4.睡眠/休眠/重启唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 5.设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 6.设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS系统 |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 备注：操作系统安装需安装AVL中主板支持的所有系统（包括WIN10,WIN7 ,UOS等） |  |  |

6.2结构装配性测试

| 测试项目 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 装配性验证 | 装配测试时，注意安装是否易安装，注意与机箱之间的缝隙，注意显卡是否翘起 |
|  | 装配测试时，显卡上的所有接口均需要接上不同接口设备，是否与机箱存在干涉 |
| 结构测试需搭配目前所有AVL表中的机箱 |  |

6.3针对性测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 显示信息检查 | 系统下使用GPU-Z、鲁大师软件、显卡驱动自带信息检查功能核对显卡型号和容量信息； | 显卡厂商型号和容量与硬件本身描述一致 |
| VGA/DVI/DP/HDMI接口测试 | 1.打开设备管理器->显示适配器，确认显卡驱动信息； | 确保集显驱动安装正常，没有黄色感叹号，驱动版本与提供的driver list版本一致 |
|  | 2.关机状态下，将机台与显示器通过VGA /DVI/HDMI..连接线连接 | 确保系统画面能够正常显示到显示器上，显示画面完整，且无闪屏等异常现象 |
|  | 3.检查接上显示器的默认分辨率 | 确保当前默认推荐分辨率为显示器所支持的最大分辨率 |
|  | 4.切换当前所支持的所有分辨率进行测试：设置->显示->显示分辨率 | 确保当前所有分辨率下，画面都能正常显示，无花屏，闪屏等异常 |
|  | 5.不接显示器进入系统，进入系统后接入VGA 连接线 | 确保系统画面能够正常显示到显示器上，显示画面完整，且无闪屏等异常现象 |
|  | 6.播放本地视频文件&在线视频，并开启弹幕 | 确保视频画面流畅，无异常现象，播放在线视频的弹幕无闪动跳跃现象。 |
|  | 7.播放视频文件的时候，将机台进入S3/S4 | 从S3/S4唤醒后，视频能够继续播放，且无闪屏现象 |
|  | 8.在系统下，插拔VGA 连接线三次 | 确保画面插拔后依然能正常显示，无闪屏，花屏现象 |
|  | 9.连接10米HDMI连接线，重复以上3-4步骤 |  |
| 最大支持分辨率测试 | 参照显卡技术规格书，外接显卡所支持的最大分辨率显示器 | 确保显卡能达到最大分辨率输出 |
| 多屏幕显示测试 | 1.若显卡支持多个显示接口，需将所有接口通过连接线接满显示器 | 确保画面插拔后依然能正常显示，无闪屏，花屏现象 |
|  | 2.通过WIN+P,切换显示模式：复制/扩展/仅第二屏幕/仅电脑 | 能够切换到对应的模式，画面显示完成，无其他异常现象 |
| 鲁大师 | 安装最新版鲁大师软件 1）运行硬件检测功能 2）运行温度检测功能 3）运行性能测试功能 | 能正常运行该软件 1）配置信息与现实相符合 2）测试样机温度变化正常； 3）测试样机跑分正常 |
| 重启/关机/s3/S4手动测试 | 手动重启/关机/s3/S4各20次，每次间隔时间60秒； | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机、自动开机等现象 |
| AC断电测试 | 正常进入系统1分钟后，直接拔掉AC电源线 | 在系统运行状态下拔AC电源线后开机无异常（此操作最少5次） |
| 游戏测试 | 任选两款主流游戏，联网下载安装，并进行游戏测试 | 1.软件安装过程顺利，没有出现缺失系统文件、库文件等现象。 2.能顺利流畅运行游戏，运行中没有出现因硬件的兼容问题而导致死机、卡机、重启、严重的延迟现象及系统报错和崩溃。游戏运行与退出顺利，没有出现显示异常、声音异常、程序异常等现象 |

6.4压力测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| BurnInTest | 运行([BurnInTest][CPU][RAM][Video][2D][3D][Disk]100%）12h | 能顺利通过该软件的测试；在测试过程中没有出现死机、CPU温度过高、屏幕水波纹、屏幕抖动、中断、软件测试失败等现象 |
| Reboot | 运行Reboot软件300次，每次间隔时间60秒 | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机等 |
| Sleeper | 软件运行S3\S4各300次，间隔时间60秒 |  |
| 3DMark11 | 运行[3DMARK11]的循环模式12h，设置项为主机承受的最大值 | 能够顺利通过测试，测试过程中花屏，死机等异常 |

6.5显卡测试相关图片：

显卡：正面、背面、接口图、标签图，挡片图，GPU-Z截图，鲁大师显卡信息及性能跑分截图各一张，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-27-R01《公司电脑通用产品显卡系统兼容测试报告》

9.附录

无。