# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 台式验证部 | 袁佳佳 | 张锋 | 黄中南 | 2018-6-22 | 首版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| 2.1 | 系统软件验证部 | 孙康宁 | / | 黄中南 |  | 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的显示器的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司台式计算机所使用的各种显示器的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对显示器样品进行评测，并协助显示器部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照显示器兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.测试内容

6.1操作系统安装与测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1.安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2.安装成功后检查对应安装的系统版本是否正确：设置->关于 3.检查系统桌面显示完整，无裁剪等异常现象 4.睡眠/休眠/重启唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 5.设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 6.设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 备注：操作系统安装需安装AVL中主板支持的所有系统（包括WIN10,WIN7 ,UOS等） |  |  |

6.2针对性兼容测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 显示信息检查 | 系统下使用鲁大师软件核对显示器型号、尺寸 | 型号及尺寸与硬件本身描述一致 |
|  | 系统下使用AIDA64软件核对显示器型号、尺寸 |  |
|  | 系统下进入设备管理器查看监视器 | 须正确识别为“通用即插即用显示器” |
|  | 系统下查看显示设置中型号、尺寸 | 符合规范规格要求 |
| 显示器按键功能测试 | 手动按显示器的所有按键，检查按键的电子功能 | 显示器的功能均能通过相应的按键来实现，按键功能无明显延迟现象，按键标识与实际符合 |
| 开机Logo及BIOS左下角提示检查 | 在机台开机/重启/休眠唤醒后，检查开机logo‘清华公司’以及左下角POST界面提示 | 确保开机logo‘清华公司’显示正常，且左下角POST界面提示正常显示 |
| 显示器显示适配器属性切换测试 | 打开设置->显示->高级显示设置->显示器显示设配器属性->列出所有模式->切换不同分辨率，色彩，刷新率进行测试 | 确保每个模式下，显示画面正常，无花屏，闪屏等异常现象 |
| 多屏幕显示测试 | 若显示器支持多个显示接口，需接满显示接口 | 确保画面插拔后依然能正常显示，无闪屏，花屏现象 |
| 播放软件测试 | 系统自带播放软件，进行视频播放 | 画面无异常，无水波纹，无图像失帧等现象 |
|  | 安装腾讯视频软件，进行视频播放，并开启弹幕 |  |
|  | 安装K-Litea软件，进行视频播放 |  |
|  | 手动重启\S3\S4各10次，唤醒后进行视频播放 |  |
| 分辨率测试 | 对照技术规格书，测试显示器相应的分辨率 | 各分辨率正常且无异常 |
| 热插拔测试 | 不接显示器进入系统，连接显示器 | 分辨率正常且无异常 |
|  | 系统下热插拔信号线 |  |
|  | 系统下各信号接口交替插拔测试 |  |
| ACPI测试 | 手动重启/关机/s3/S4各20次，每次间隔时间60秒； | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机、自动开机等现象 |
| 纯色画面测试 | 工厂模式下，将Burn in调节为On，拔掉信号线使显示器自行切换纯色画面，运行1小时。 | 各颜色应能正常显示无各种异常。 |
| 灰阶测试 | 在DisplayX工具中，测试对比度和灰度画面 | 1.目视检查最后一格黑色灰阶必须为彻底黑色； 2.各色温下，灰阶画面需均匀变化，且阶与阶之间的衔接处不得有杂讯干扰； 3.不同的mode下，灰阶画面无横细线、跳动的细微噪点、杂讯、滚动条纹、水波纹等干扰。 |
| 色彩表现 | 在Display X工具中，观看各种颜色的测试项。 | 要求颜色通透性好，色彩绚丽，各段的颜色无明显偏向其他色段的现象。 |
| 护眼模式 | 使用Auto键作为护眼键，轻按依次切换各护眼模式，并观察亮度对比度变化。长按护眼键3秒钟完成自动校准。 | 使用护眼键能轻松依次切换“黑暗、灯光、日光、自定义”四种模式，长按能正常Auto，护眼界面符合定制要求，各语言下界面显示正常。各模式能明显区分亮度变化，且能够显示清晰，区分敏感图案 |
| 备注：显示器针对性测试测试项目：集显和独显都需测试，每个接口也需测试 |  |  |

6.3显示器测试相关图片：

显示器正面、背面、接口图、标签各一张，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

- 表单

TFPC/PVC-N-28-R01《公司电脑通用产品显示器系统兼容测试报告》

9.附录

无。