# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 台式验证部 | # 袁佳佳 | # 张锋 | # 黄中南 | # 2018-6-22 | # 初版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| # 2.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的硬盘的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司台式计算机所使用的各种硬盘的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对硬盘样品进行评测，并协助硬盘部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照硬盘兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.测试内容

6.1操作系统安装与测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1.安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2.安装成功后检查对应安装的系统版本是否正确：设置->关于 3.检查系统桌面显示完整，无裁剪等异常现象 4.睡眠/休眠/重启唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 5.设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 6.设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 备注：操作系统安装需安装AVL中主板支持的所有系统（包括WIN10,WIN7 ,UOS等） |  |  |

6.2针对性兼容测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 硬盘信息检查 | 在BIOS和POST时核对硬盘信息：型号，磁盘容量 | 硬盘信息与供应商所提供的技术规格书型号一致 |
|  | 在设备管理器中检查磁盘信息：设备管理器->磁盘驱动器 |  |
|  | 安装鲁大师/Crystaldiskinfo软件检查硬盘信息：型号，磁盘容量 |  |
|  | 在磁盘管理器中检查硬盘信息：右击win图标->磁盘管理器 | 确认硬盘数量、容量、盘符、状态、分区类型、卷标等符合配置，没有出现识别异常、属性错误等现象 |
| 硬盘灯检查 | 检查硬盘灯在工作和非工作状态下，灯的状态 | 与技术规格书说明一致 |
| 开机速度 | 记录从按下主板开关键到出现OS开始任务栏的时间，重复测试5次 | 五次用时的平均值，搭配机械硬盘时间要小于40S ，搭配SSD硬盘时间要小于20S |
| 性能测试 | 运行Crystal Disk Mark ,测试系统硬盘读写速度：测试次数：5，测试规模：1GIB，选择需测试的硬盘磁符为当前测试盘 | 测试性能分数参考供应商提供的技术规格书，所有平台的相同硬盘接口规格磁盘性能分数不能有gap>5% |
| HDTune软件测试 | 硬盘的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态，温度及扫描磁盘表面无异常；硬盘的版本、序列号、容量、缓存大小与实际硬件相符 | 测试结果符合要求 |
| 鲁大师检测硬盘信息 | 安装最新版鲁大师软件 1）运行硬件检测功能 2）运行温度检测功能 3）运行性能测试功能 | 能正常运行该软件 1）配置信息与现实相符合 2）测试样机温度变化正常； 3）测试样机跑分正常 |
| 公司软件测试 | 公司急救箱 | 按照公司软件测试报告要求进行测试 |
|  | 易教测试 | 按照公司软件测试报告要求进行测试 |
| 数据传输测试 | 1.从测试硬盘拷贝大于1T数据到外接硬盘 2.从外接硬盘复制大于1T数据到测试硬盘 | 数据传输过程中速度稳定，能够成功传输完数据，吴数据丢失，异常报错现象 |
| AC断电测试 | 正常进入系统1分钟后，直接拔掉AC电源线 | 在系统运行状态下拔AC电源线后开机无异常（此操作最少5次） |
| ACPI测试 | 手动重启/关机/s3/S4各20次，每次间隔时间60秒； | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机、自动开机等现象 |
| 备注：针对性测试未有备注说明只需单独测试几个平台，测试项需在所有平台进行测试 |  |  |

6.3压力测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| BurnInTest | 运行[BurnInTest]（[CPU][RAM][Video][2D][3D][Disk]100%）12h | 能顺利通过该软件的测试；在测试过程中没有出现死机、CPU温度过高、屏幕水波纹、屏幕抖动、中断、软件测试失败等现象 |
| Reboot | 运行Reboot软件300次，每次间隔时间60秒 | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机等 |
| Sleeper | 软件运行S3\S4各300次，间隔时间60秒 |  |
| 3Dmark11 | 运行[3DMARK11]的循环模式12h，设置项为主机承受的最大值 | 能够顺利通过测试，测试过程中花屏，死机等异常 |

6.4硬盘测试相关图片：

硬盘正面、背面、标签、接口图&CrystalDiskInfo&CrystalDiskMark各一张，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-29-R01《公司电脑通用产品硬盘系统兼容测试报告》

9.附录

无。