# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 台式验证部 | # 袁佳佳 | # 张锋 | # 黄中南 | # 2018-6-22 | # 首版发行 |
| # 2.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021-4-20 | # 变更标题、全新改版 |
| # 2.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

副本发放:  验证中心 1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.目的

为公司电脑所选用的主板的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

2.适用范围

适用于公司电脑通用产品所使用的各种主板的测试。

3.定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、重启无法进系统、自动跳出程序、自动关机、数据丢失。

4.职责

4.1 系统验证兼容性测试工程师：负责对显示器样品进行评测，并协助显示器部件工程分析兼容测试中出现的问题;负责对规范和报告的适时升级;按照显示器兼容测试规范的要求进行测试并提交测试报告，且对其出具报告中内容承担责任。

5.作业流程

无

6.内容

6.1操作系统兼容性测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| Windows 7 64bit | 按照委托需求完成，若无需求默认测试win10单系统； 能够正常安装操作系统以及相对应的驱动程序 | 1）安装过程中无异常现象，打开隐藏设备，设备管理器中无问号，叹号； 2）睡眠/休眠唤醒各10次正常，且各部件功能正常； 3）设置屏保，等待1/3/5分钟自动进入后，能够正常唤醒； 4）设置5分钟自动关闭显示器，但不进入睡眠，唤醒后视频声音正常 |
| Windows 10 64bit |  |  |
| 麒麟系统 |  |  |
| UOS |  |  |
| 中科方德 |  |  |
| 神州网信系统 |  |  |
| 双系统测试 | 按照委托需求，测试双系统 | 能够正常安装双系统，且无花屏、死机现象，双系统可以正常切换使用 |
| 备注：如无特殊说明，主要测试WIN10系统，其余委托要求系统确保能够正常安装，并测试基本功能 |  |  |

6.2结构装配测试

| 测试项目 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 装配性验证 | 安装主板后，查看主板的规格尺寸是否会和机箱内其它部件存在干涉，接触缝隙大小 |
|  | 插满各PCI、PCIE、SATA、MONO_OUT设备，检查是否可以正常安装 |
|  | 若主板含有挡片，主板I/O挡片与机箱安装难易程度，是否松动 |
|  | 仔细检查所有部件的插接牢固性、贴合性与空间排布，孔位无错位偏差，线长是否合适，安装难易程度 |

6.3应用软件测试

| 软件名称 | 判定标准 |
| --- | --- |
| Microsoft Office | 验证[Word][Excel][PowerPoint][Outlook]组件的功能，一切正常 |
|  | 软件安装过程顺利，没有出现缺失系统文件、库文件等现象；可以使用这些组件进行输入、编辑、保存等功能 |
| PowerDVD&系统播放软件 | 软件安装过程顺利，没有出现缺失系统文件、库文件等现象；能播放各种格式的影音文件 |
|  | 播放各格式声音文件，各格式视频文件，播放时间不少于30min |
|  | 播放音视频过程顺利，音频输出设备效果及功能键正常，没有出现爆破音、声道无法区分、插拔接口时有异响、音效体验不佳等现象 |
| 系统自带输入法 | 用此输入法输入简单的文字、标点、符号等，一切正常 |
|  | 软件安装过程顺利，没有出现缺失系统文件、库文件等现象；能够实现输入法功能 |
| ZIP | 用此系统自带压缩软件进行压缩、解压文件等功能，一切正常 |
|  | 软件安装过程顺利，没有出现缺失系统文件、库文件等现象；能够实现输入法功能 |
| QQ | 尝试与好友进行文字、图像、语音、视频沟通，一切正常 |
| 微信 | 尝试与好友进行文字、图像、语音、视频沟通，一切正常 |
| 腾讯/爱奇艺播放器 | 下载腾讯/爱奇艺播放软件，并在线观看视频，确保能够正常播放视频文件 |
| 鲁大师 | 运行硬件检测功能，配置信息与现实相符合 |
|  | 运行温度检测功能，测试样机温度变化正常 |
|  | 运行性能测试功能，测试样机跑分正常 |
|  | 整机满配进行负载测试，运行温度检测功能，测试样机温度变化正常且稳定，平均温度：CPU温度不超过90℃、硬盘温度不超过85℃ |

6.4主板接口测试（主板测试需至少测试两片主板）

| 测试项目 | 测试标准 |  | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示接口测试 | VGA/HDMI/DP/DVI接口测试（独显与集显都需测试） | 1.打开设备管理器->显示适配器，确认显卡驱动信息； | 确保集显驱动安装正常，没有黄色感叹号，驱动版本与提供的driver list版本一致 |
|  |  | 2.使机台进入S3/S4/S5/Reboot,唤醒后检查显卡驱动信息 |  |
|  |  | 3.关机状态下，将机台与显示器通过VGA/HDMI/DP/DVI 连接线连接 | 确保系统画面能够正常显示到显示器上，显示画面完整，且无闪屏等异常现象 |
|  |  | 4.检查接上显示器的默认分辨率 | 确保当前默认推荐分辨率为显示器所支持的最大分辨率 |
|  |  | 5.切换当前所支持的所有分辨率进行测试：设置->显示->显示分辨率 | 确保当前所有分辨率下，画面都能正常显示，无花屏，闪屏等异常 |
|  |  | 6.不接显示器进入系统，进入系统后接入VGA/HDMI/DP/DVI连接线 | 确保系统画面能够正常显示到显示器上，显示画面完整，且无闪屏等异常现象 |
|  |  | 7.播放视频文件 | 确保视频画面清晰，无闪屏现象 |
|  |  | 8.播放视频文件的时候，将机台进入S3/S4 | 从S3/S4唤醒后，视频能够继续播放，且无闪屏现象 |
|  |  | 9.在系统下，插拔VGA/HDMI/DP/DVI 连接线三次 | 确保画面插拔后依然能正常显示，无闪屏，花屏现象 |
|  |  | 10.连接10米HDMI连接线，重复以上3-4步骤 |  |
|  | 多屏幕显示测试 | 1.若主板支持多个显示接口，需将所有接口通过连接线接满显示器 | 确保画面插拔后依然能正常显示，无闪屏，花屏现象 |
|  |  | 2.通过WIN+P,切换显示模式：复制/扩展/仅第二屏幕/仅电脑 | 能够切换到对应的模式，画面显示完成，无其他异常现象 |
| Audio接口测试 | Audio信息检查 | 1.打开设备管理器->声音控制器，确认Audio 驱动信息 | 确保Audio驱动已安装正常，没有黄色感叹号，驱动版本与提供的driver list中Audio版本一致 |
|  |  | 2.检查右下角喇叭图标，并点击喇叭图标查看信息 | 确认当前显示的喇叭信息正确,未外接Audio设备时，喇叭图标也不能显示为红叉 |
|  | Audio 播放功能测试 | 1.主板接入喇叭->右击任务栏声音图标->选择声音->播放， （注：台式主板喇叭需通过Mono out功放小板外置音箱） | 确认当前默认播放设备信息显示正确 |
|  |  | 2.主板接入喇叭,播放音乐文件，并在播放音乐的过程中调节音量大小 | 确保声音从喇叭传出，且音质流畅，无杂音，音量大小随着调节的音量大小改变 |
|  |  | 3.主板接入耳机->右击任务栏声音图标->选择声音->播放， | 确认当前默认播放设备信息显示正确 |
|  |  | 4.主板接入耳机,播放音乐文件，并在播放音乐的过程中调节音量大小 | 确保声音从耳机传出，且音质流畅，无杂音，音量大小随着调节的音量大小改变 |
|  |  | 5.插入的耳机/喇叭，将系统音量调为0，仔细聆听声音效果 | 应当没有任何声音。不能出现低沉的电流声、白噪声、背景噪声等现象 |
|  |  | 6.插入的耳机/喇叭，将系统音量调为100，仔细聆听声音效果 | 音频设备可正常识别，且没有任何声音，不能出现明显的爆破音、背景噪声等现象 |
| Audio接口测试 | 外接播放设备优先级测试 | 在主板上接入耳机，喇叭播放设备，播放音乐文件。 （若主板支持前置小板，且有耳机接口也需接上耳机） | 确保播放设备的优先级为：前置>后置>主板喇叭 |
|  | 插入耳机提示检查 | 在主板上接入耳机 注：若Audio驱动集成高清晰音频管理器，则插入耳机会有提示，若未集成高清晰音频管理器，只需连接网络,会自动下载Realtek Audio Console，下载完成后，打开插孔检查选项即可 | 确保系统下会有插入耳机提示 |
|  | 录音测试 | 主板接入耳机，在默认录音设置下，打开系统自带录音机，进行录音，并播放录音文件 | 确保在未进行任何音量设置改动的前提下，听到的录音文件音量大小正常，无杂音 |
|  |  | 下载聊天软件（QQ,微信）进行语音聊天测试 | 确保双方交谈声音清晰，无其他杂音 |
|  | Audio Enable/Disable 测试 | 按Del键进入BIOS setup->Adanced->Sys Device controller->Audio controller，确认audio controller默认值为Enabled.重启进入系统 | 确认在设备管理器中有Audio选项。 |
|  |  | Audio Controller 设置为Disable，重启进入系统 | 确认设备管理器中没有audio选项。 |
|  |  | 再次将Audio Controller 设置为Enable，重启进入系统 | 确认在设备管理器中有Audio选项。 |
|  | 爆破音检查 | 在系统下进行重启、S3、S4、开关机操作 | 耳机/喇叭不能出现明显的爆破音或异响等现象 |
| 有线网口 | LAN丝印检查 | 若主板支持多个网口，检查机箱网口标签与主板上丝印LAN口，检查系统当前接入的LAN口信息（设置->网络和Internet->以太网->更改适配器选项） | 确保机箱/主板/系统下LAN口信息保持一致 |
|  | MAC地址检查 | 检查BIOS setup->Main界面下&系统（运行CMD ->输入ipconfig -all->物理地址）MAC 地址信息 | 确保系统/BIOS setup->Main界面下MAC地址信息保持一致 注意：若主板上LAN 口有MAC地址标贴也需核对信息一致 |
|  | 百兆网速度检查 | 连接百兆网线，设置->网络和Internet->以太网->网络和共享中心->以太网->速度 | 确认当前连接的网速为百兆网 |
|  | 千兆网速度检查 | 1）连接千兆网，设置->网络和Internet->以太网->网络和共享中心->以太网->速度 | 确认当前连接的网速为千兆网，在进入S3/S4/S5，状态灯保持黄灯闪烁，速度灯熄灭 |
|  | 千兆网/千兆网LED检查 | 2）连接千兆网， 注：只测试默认Wake up by onboard LAN Enable状态(详情可参照附件LAN LED status图片) | 在系统下状态灯为闪烁，速度灯为长亮，在进入S3/S4/S5，状态灯保持黄灯闪烁，速度灯熄灭 |
|  | 网络功能测试 | 连接能访问互联网的网线，在网上下载超过1GB的文件/播放网络电视 | 确保网络连接无异常/在线视频播放流程，无明显卡顿现象 |
| PS/2接口 | 1.连接PS/2键盘或鼠标，正常使用 注：PS/2设备不支持热插拔 |  | 在各操作系统下，所有按键对应功能可正常使用 |
|  | 2）系统下休眠/睡眠唤醒后，使用键盘测试软件测试各键帽都能使用； |  |  |
| COM 接口 | 1.连接COM键盘或鼠标，正常使用 注：COM设备不支持热插拔 |  |  |
|  | 2）系统下休眠/睡眠唤醒后，使用键盘测试软件测试各键帽都能使用； |  |  |
| USB 接口 | 接入USB 设备：USB 鼠标键盘/USB 扬声器/USB 硬盘 注：所有USB 接口都需测试 |  | 确保外接的USB设备能正常使用 |
| SATA接口 | 外接SATA硬盘 注：所有SATA 接口都需测试 |  | 确保接入的SATA硬盘可以正常识别，正常使用 |
| M.2接口 | M.2接口设备识别 | 接入M.2接口设备：SSD ，无线网卡 | 确保按照主板技术规格书M.2接口所支持的设备都能正常识别 |
|  | M.2接口性能测试 | 按照技术规格书上,M.2 接口上SSD 所支持的协议及通道，匹配测试AVL表中一款PCIE/SATA SSD ，运行Crystaldisk mark进行测试 | 读写速度能达到所测试SSD 技术规格上读写速度，并截图记录，附在报告中 |
|  | M.2接口满配测试 | 将主板上所有的M.2接口都接上M.2设备 | 确保每个M.2设备都能够被正常识别 |
| PCI-E接口 | 1）正常安装对应PCI-E接口设备； |  | PCI-E设备正常使用，无叹号、无花屏或死机现象，可以轻松插拔，没有松动或者干涉其它部件 |
|  | 2）系统下正常安装各设备驱动； |  |  |
|  | 3）检查设备管理器中是否有叹号； |  |  |
|  | 4）测试该PCI-E设备功能正常； |  |  |
| PCI接口 | 1）正常安装对应PCI接口设备； |  | PCI设备正常使用，无叹号、无花屏或死机现象，可以轻松插拔，没有松动或者干涉其它部件 |
|  | 2）系统下正常安装各设备驱动； |  |  |
|  | 3）检查设备管理器中是否有叹号； |  |  |
|  | 4）测试该PCI设备功能正常； |  |  |
| 摄像头测试 | 接上摄像头进行拍照&录像测试 |  | 可以正常进行拍照和录像 |
| 内存插槽测试 | 单个内存插槽功能测试 | 参照主板技术规格书上，内存插槽所支持的内存最大频率，匹配测试AVL表中一款内存，运行CPU-Z进行测试 | 确保每个内存插槽都能正常识别到内存，并截图CPU-Z结果，附在报告中 |
|  | 内存插槽满配测试 | 参照主板技术规格书上，内存插槽所支持的内存最大频率&最大容量，匹配测试AVL表中内存，插满内存槽，在系统中检查当前安装的内存容量 | 检查设置->关于->基带RAM，可以看到内存能达到最大支持容量， |
| 板内接口 | COM口 | 插入串/并口设备，运行burnIn测试程序,勾选com ports/paralld port,测试1H | 测试结果为PASS,无报错。 |
|  | LPT1并口 |  |  |
|  | CPU/SYS FAN转速测试 | 接入CPU/SYS FAN ，在未运行任何程序的状态下，静置机台五分钟后，使用鲁大师查看风扇转速 | 确保风扇转速不超过1000Rpm |
|  |  | 接入CPU/SYS FAN ，运行3DMARK11，使用鲁大师查看风扇转速 | 确保风扇转速会随着负载增加而转速增加，能够实现温控作用 |
|  |  | 使机台进入S3/S4/S5 | 确保CPU/SYS FAN 在S3/S4/S5状态下熄灭 |
|  | 蜂鸣器测试 | 在有蜂鸣器的主板上，开机 注：若主板无蜂鸣器，请实际备注，并列在buglist中 | 开机进系统前，能够听到'滴'的声音 |
|  |  | 1)查看主板上蜂鸣器位置；拔掉主板上所有内存 | 开机后能够听到“1 long 2 short”滴的声音，且无法正常开机 |
|  |  | 2)将【CPU Fan Fail Warning】和【CPU Over Temperature Warning】项均设为【Enabled】，拔出CPU FAN， | 开机会有“滴滴”的报警声，且无法正常开机 |
|  |  | 3)在BIOS setup界面将[case open warning设为Enable]，打开机箱 | 开机会有“滴滴”的报警声，且无法正常开机 |
| 板内接口 | Clear BIOS功能测试 | 1.进入BIOS设置，进入BIOS setup 界面，设置密码并变更任意3项设置项，保存退出； | 确保变更的设置保存成功 |
|  |  | 2.关机，拔掉AC电源线，设置Clear BIOS跳线/按CLMOS按钮 |  |
|  |  | 3.重新开机后，按DEL 键盘进入BIOS setup 界面， | 确保上述变更的设置被清除 |
|  | 板内其他接口 | 检查主板上是否还存在其他未提及的测试接口 | 根据实际接口进行测试，并备注信息 |
| 主板接前置小板测试 | 电源按钮测试 | 在S5/S4状态按电源键 | 确保机台能够通过按电源键唤醒 |
|  |  | 在系统下按电源键 注：在电源选项中，电源键默认设置为：按电源键关机 | 确保系统能正常关机 |
|  | Reset键测试 | 在系统下按Reset 键 | 确保系统能够正常重启 |
|  | 电源灯测试 | 观察按下开机键后，Power LED灯状态 | 电源灯常亮，无闪烁现象。 |
|  |  | 使机台进入S3/S4/S5 | 确保机台进入S3后，电源灯闪烁，S4/S5状态下，电源灯熄灭。 |
|  | USB 接口测试 | 将前置小板的所有USB 接口接入USB 设备 | 确保USB接口上的USB 设备都能正常使用 |
|  | 耳机接口播放音乐测试 | 接入耳机进行播放音乐 | 确保播放音量适中，无杂音 |
|  | 耳机接口录音测试 | 接入mic ,进行录音，并播放录音文件 | 能够清晰的听到录制的声音，无其他杂音 |

6.5针对性测试

| 测试项目 | 测试标准 |  | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬盘信息检查 | 在BIOS和POST界面核对硬盘信息：型号，磁盘容量 |  | 硬盘信息与供应商所提供的技术规格书型号一致 |
|  | 在设备管理器中检查磁盘信息：设备管理器->磁盘驱动器 |  |  |
|  | 安装鲁大师/Crystaldiskinfo软件检查硬盘信息：型号，磁盘容量 |  |  |
|  | 在磁盘管理器中检查硬盘信息：右击win图标->磁盘管理器 |  | 确认硬盘数量、容量、盘符、状态、分区类型、卷标等符合配置，没有出现识别异常、属性错误等现象 |
| 内存信息检查 | 在BIOS和POST界面核对内存信息 |  | 型号和容量与硬件本身描述一致 |
|  | 系统下使用CPU-Z、鲁大师软件核对内存信息 |  |  |
| 显卡信息检查 | 在BIOS和POST界面核对显卡信息 |  | 显卡型号和容量与硬件本身描述一致 |
|  | 系统下使用GPU-Z、鲁大师软件、显卡驱动自带信息检查功能核对显卡型号和容量信息； |  |  |
| CPU信息检查 | 在BIOS和POST时核对CPU信息 |  | CPU型号与技术规格书保持一致 注：类似兆芯国产CPU，使用GPU-Z无法读出CPU信息，更改软件可以读出信息即可 |
|  | 系统下使用CPU-Z、鲁大师软件核对CPU信息 |  |  |
|  | 系统下设备管理器以及电脑属性核对CPU信息 |  |  |
| 光驱信息检查 | 在BIOS和POST界面核对光驱信息 |  | 光驱信息与技术规格书保持一致，无乱码现象 |
|  | 在设备管理器中检查光驱信息：光驱型号 |  |  |
| MAC地址检查 | 进入BIOS设置，查看BIOS MAC地址并记录； |  | 检查MAC地址是否与标签相符，检查刷新BIOS后MAC地址是否保持不变 |
|  | 刷新BIOS后，查看BIOS MAC地址和刷新之前是否一致 |  |  |
| PXE/RPL协议启动 | 按DEL键进入BIOS setup->BOOT选择第一启动项为LAN |  | PXE或RPL菜单能够正常调出并修改，启动过程中有PXE或者RPL启动的提示 |
| HDD LED | 按下开机键后，查看HDD LED灯是否亮起，当进入系统过程中或系统下拷贝数据时会有闪烁现象 |  | 重启20次无异常 功能是否正常，是否可正常支持灯亮 |
| 开机logo检查 | 开机后仔细查看并核对[LOGO界面]的所有元素 |  | 开机后[LOGO界面]响应迅速，“清华公司”标识正确且清晰，无毛刺、无阴影、无严重失真、无颜色异常。左下角提示符合BIOS规范，拼写完整，功能正确，无严重失真、无颜色异常 |
| 默认分辨率检查 | 集显配置 | 检查未外接显卡配置，系统下默认分辨率:设置->显示->显示分辨率 | 确保当前默认分辨率，为外接显示设备的最大分辨率 |
|  | 独显配置 | 检查外接显卡配置，系统下默认分辨率:设置->显示->显示分辨率 |  |
| POST 信息检查 | POST界面显示顺序 |  | <BIOS Vendor -> SignOn 信息-> <hotkey 信息>-><CPU 和内存信息> -><USB/SATA/SSD 侦测信息>-><POST Error 信息> |
|  | POST界面显示尺寸要求 |  | POST 界面需要全屏显示 |
|  | 检查POST界面BIOS厂商等信息 |  | 要求copyrigh年份为当前实际年份 比如：现在为2008年，不允许出现2007年年份 |
|  | 检查POST界面签名信息 |  | 显示格式为：TSING HUA TONGFANG+主板型号+BIOS 版本+修改日期 例如： TSING HUA TONGFANG H61H2-CM2 E005NY0 E005NY0 2017/1/12 |
|  | 检查Hotykey信息 |  | Hotkey功能有作用,SETUP 进入键 DEL 需要同时支持特殊功能区的 DEL 和小键盘的 DEL |
|  | 检查部件侦测信息 |  | 确保显示的型号和容量与硬件本身描述一致 |
|  | Error信息和beep要求 |  | ①Warning 显示信息后延迟1s继续启动，不允许Hang住 ②致命的错误显示信息后要Hang住 ③没有任何启动设备提示信息为ERROR: No boot disk has been detected or the disk has failed ④Keyboard没有连接会文字提示，但是不能hang up，可以正常进系统。 |
| 开机速度 | 记录从按下主板开关键到出现OS开始任务栏的时间，重复测试5次 |  | 五次用时的平均值，搭配机械硬盘时间要小于40S ，搭配SSD硬盘时间要小于20S |
| BIOS时间设置 | 1）在[控制面板]-[日期和时间]中修改日期和时间到任意值，重启后进入[BIOS设置程序]查看其日期与时间 |  | 1）[BIOS时间]应与[OS时间]保持一致，并随[OS时间]而改变 |
| 公司软件测试 | 公司急救箱 |  | 按照公司软件测试报告要求进行测试 |
|  | 易教测试 |  | 按照公司软件测试报告要求进行测试 |
| 屏保测试 | 预览系统中自带屏保；运行各屏保，每种五分钟 |  | 观察显示是否正常，画面有无破损，是否有死机等现象 |
| 满载负荷测试 | 将主板所有USB接口、PCI接口、内存插槽、SATA接口等全部满搭，满载运行多款测试软件 |  | 能够正常拷贝数据，能够正常播放视频，能够正常运行办公软件，测试过程中无报错、数据丢失、宕机、自动关机等现象 |
| AC断电测试 | 正常进入系统1分钟后，直接拔掉AC电源线 |  | 在系统运行状态下拔AC电源线后开机无异常（此操作最少5次） |
| 重启/关机/s3/S4手动测试 | 手动重启/关机/s3/S4各20次，每次间隔时间60秒； |  | 能够顺利通过测试，测试过程中无报错、宕机、自动开机等现象 |

6.6压力测试

| 测试项目 | 测试标准 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| BurnInTest | 运行[BurnInTest][CPU][RAM][Video][2D][3D][Disk]100%）12h | 测试结果显示PASS；在测试过程中没有出现死机、CPU温度过高、屏幕水波纹、屏幕抖动、中断、软件测试失败等现象 |
| 3DMARK11 | 运行[3DMARK11]的循环模式12h，设置项为主机承受的最大值 |  |
| Reboot | 运行Reboot软件200次，每次间隔时间60秒 | 测试结果显示PASS，测试过程中无报错、宕机等 |
| Sleeper | 软件运行S3\S4 200次，间隔时间60秒 |  |
| Memory Test 86+ | 休眠唤醒后运行Memory Test 86+ |  |
| RTC test | 参照北京时间，设置系统日期和时间，断电静置24小时，开机进系统对比北京时间与系统时间差，gap：24h,不超过1.7s |  |

6.7主板测试相关图片：

主板俯视图（正、背面）、I/O接口图、挡片图各一张，Crysta Diskmark 截图，图片应清晰且图片格式类型应为JPG格式

7.支持性文档

《X86测试AVL列表物料汇总》

8.表单

TFPC/PVC-N-30-R01《公司电脑通用产品主板系统兼容测试报告》

9.附录

无。