# 更 改 记 录

| # 版本号 | # 更改部门 | # 更改人 | # 审核人 | # 批准人 | # 生效日期 | # 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.0 | # 系统软件验证部 | # 张媛媛 | # 陆文亚 | # 黄中南 | # 2021/3/30 | # 首版 |
| # 1.1 | # 系统软件验证部 | # 孙康宁 | # / | # 黄中南 |  | # 更改公司名称 |

副本发放: 验证中心1

| 拟制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 目的

为公司所选用的大屏产品的技术评测提供科学、明确的方法和步骤，提高评测工作的科学性和规范性。

- 适用范围

适用于公司大屏产品所使用的各种整机的测试。

- 定义

异常现象：在测试过程中出现蓝屏、花屏、黑屏、报错、偏色、爆音、死机、非常规重启、

- 职责

  - 系统验证部系统兼容性测试工程师：负责对部件样品进行评测，根据研发AVL列表确定搭配的OPS及部件，并协助部件工程师分析兼容测试中出现的问题，出具系统兼容测试报告；

- 作业流程

无

- 内容

  - 结构外观测试

测试前，大屏供应商应按要求提供大屏完整的组装说明用于组装大屏。组装SOP要求清晰明了，对关键装配步骤配以文字说明。

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装 | 按要求安装产品 | 能正确安装产品，安装后，产品稳固不脱落。 |  |
| 尺寸 | 量测产品外观尺寸 | 符合产品规格 |  |
| 外观检测 | 正确搭建好测试平台，目测检查外观 | 产品无以下外观不良： 1、严重开裂或严重损坏 2、表面有损伤（裂纹、变形、划伤、毛刺、脱漆、缩痕缝隙） 3、颜色、纹理有差异 4、有可见的污垢、用软布擦拭不掉。 5、装饰或紧固缺件、脱落或安装不规范。 6、边角菱角凸起，刺手。 7、丝印字体反、错误、缺损、倾斜、重影、不清晰乃至无丝印 8、标贴起皱、翘起、歪斜，端口标贴与实际端口不一致 9、按键卡顿，接口过松过紧 |  |
| 结构测试 | 安装OPS电脑组件，检查电视主体与OPS组件搭配情况。 | 1、各部件接触良好，孔位应对正，部件之间没有干涉。 2、按键按压时不得有卡死、松垮现象 3、端口无pin针歪斜、断裂、松动、变形现象 |  |

  - 功能测试

    - 按键和指示灯

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理按键 | 对照大屏使用说明书使用大屏每一个物理按键 | 物理按键实际功能与说明书一致，且单系统下与搭配OPS时操作无卡顿 |  |
| 指示灯 | 对照大屏使用说明书使用，观察不同状态下每一个指示灯的状态 | 指示灯实际状态与说明书一致 |  |
| 虚拟按键 | 对照大屏使用说明书使用大屏每一个虚拟固有按键 | 虚拟按键实际功能与说明书一致，且单系统下与搭配OPS时操作无卡顿 |  |

    - 大屏系统测试

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统安装 | 连接电脑刷写新系统。 | 能正常安装Android系统； |  |
| 系统升级 | 执行系统升级程序 | 能正常在线升级系统； |  |
| 系统设置 | 应用管理 | 能安装卸载应用 |  |
|  | 网络设置 | 能设置WLAN/LAN |  |
|  | 时间和日期 | 要求功能正常，默认GMT+8:00 |  |
|  | 语音和键盘 | 要求功能正常，支持中文简体和英文双语音，默认中文简体。输入法默认拼音输入法。 |  |
|  | 高级设置 | 要求功能正常 |  |
|  | 系统备份 | 要求功能正常 |  |
|  | 系统更新_手动测试 | 可以通过U盘或者存储设备，来本地更新升级系统 |  |
|  | 系统更新_网络 | 通过网络更新相关的ROM |  |
|  | 法律信息 | 要求说明第三方软件免责声明 |  |
| 大屏分辨率 | 打开设置，查看大屏系统默认分辨率并记录 | 默认分辨率 ： |  |
| 扩展应用 | 安装执行微信，QQ，微博，酷狗音乐，爱奇艺，水果忍者，愤怒的小鸟；完成后卸载。 | 能正常使用U盘安装，执行，卸载。（仅限APK文件安装包） |  |
| 多媒体 | 运行内置多媒体程序，打开图片应用，选择打开U盘，USB设备中JPG图片； | 能打开U盘，USB设备中JPG图片 |  |
|  | 运行内置多媒体程序，打开音乐应用，选择打开U盘，USB设备中MP3音频； | 能打开U盘，USB设备中MP3音乐 |  |
|  | 运行内置多媒体程序，打开视频应用，选择打开U盘，USB设备中MP4视频。 | 能打开U盘，USB设备中MP4视频 |  |
| 性能测试 | 安装并执行安装鲁大师测试软件，测试评分（安卓版鲁大师） | 能正确执行，保留评分截图： |  |
| 系统参数 | 安装并执行安装鲁大师测试软件，查看系统参数（安卓版鲁大师） | 系统参数符合产品规格，保留参数截图： |  |
| 系统Logo | 开机或重启底层大屏系统；开机LOGO为清华公司 | "清华公司"logo清晰且大小无异常，位置居中 |  |
| 重启测试 | 使用重启自动化软件进行测试200cycles | 系统无异常，恢复后大屏各功能正常。重启过程中无闪白线、花屏、错屏、水波纹、爆破声等异常 |  |
| 待机/熄屏测试 | 使用待机自动化软件进行测试200cycles | 系统无异常，恢复后大屏各功能正常。待机并重启过程中无闪白线、花屏、错屏、水波纹、爆破声等异常 |  |
| 手动ACPI | 手动在系统下关机、熄屏、待机、重启各10次 | 系统无异常，恢复后大屏各功能正常。待机并重启过程中无闪白线、花屏、错屏、水波纹、爆破声等异常 |  |
| 本地视频播放测试 | 大屏本体播放视频（用大屏自带的视频播放软件来进行视频播放测试，若支持4K则播放4K视频，若不支持则使用支持的最大分辨率来测试） 测试时间为12H | 播放音视频过程顺利。在一系列过程中，显示器效果及功能键正常，没有出现死机、花屏、水波纹，颜色亮度异常、抖动干扰、调节显示器功能异常等现象。 |  |
| 网络视频播放测试 | 安装爱奇艺/腾讯视频/优酷客户端，选择任意视频播放12H | 期间图像播放正常，声音播放正常 |  |
| WIFI功能测试 | 进入大屏系统设置WIFI功能开启，关闭； | Wifi功能默认开启，开启后可扫描到接入点，关闭后无法连接网络。 |  |
|  | 搜寻周围wifi接入点， | 扫描出的基地台数量及讯号强度跟对比机的要接近相等； |  |
|  | 连接任一可上网之AP | 可以正常链接，能自动获取IP地址，能连接上网络，且系统下有明显的无线网络是否连接图标 |  |
|  | 大屏系统设置菜单手动设置IP连接网络 | 能连接上网络 |  |
|  | 大屏系统连接有线网络后，进入OPS系统 | OPS系统下能正常联网浏览 |  |
|  | 关机OPS，进入大屏系统，在主页界面打开网络图标 | 网络连接正常且能正常联网浏览 |  |
| Wifi 传输测试 | 网页连接时间测试； 打开http://www.baidu.com网页； 打开http://www.sina.com.cn网页； | 网页正常链接 |  |
|  | 上传下载2G以上文件 | 传输正常稳定，接口连接指示灯和数据传输指示灯显示正常 |  |
| LAN功能测试 | 插入有效网线时，观察网络指示灯 | 网络指示灯能正常点亮 |  |
|  | 接入有线网络，大屏系统设置菜单中设置自动获取IP地址。 | 能自动获取IP地址，能连接上网络，右下角提示有线网络连接图标。 |  |
|  | 大屏系统设置菜单中手动设置IP地址。 | 能连接上网络，右下角提示有线网络连接图标。 |  |
|  | 大屏系统连接有线网络后，进入OPS系统 | OPS系统下能正常联网浏览 |  |
|  | 关机OPS，进入大屏系统，在主页界面打开网络图标 | 网络连接正常且能正常联网浏览 |  |
| 有线网络传输测试 | 网页连接时间测试； 打开http://www.baidu.com网页； 打开http://www.sina.com.cn网页； | 网页连接时间小于10s |  |
|  | 上传下载2G以上文件 | 传输正常稳定，接口连接指示灯和数据传输指示灯显示正常 |  |
| 系统软件 | 系统下各软件均可正常打开使用 | 使用无异常，无闪退、报错、不兼容现象 |  |

    - 大屏接口及外设测试

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读卡器 | 插入SD卡，复制SD卡中文件到U盘；复制Android系统中文件到SD卡 | SD接口可正确识别使用键盘鼠标读写SD卡 |  |
| USB | 侧变TVUSB口，前置TV_USB口分别插入鼠标，键盘，U盘；复制U盘中文件到大屏；复制大屏系统中文件到U盘 | 所有USB接口可正确识别使用键盘鼠标读写U盘，且传输速度符合要求 |  |
|  | 在分别在每一个USB接口中插入U盘，手动进行[S1][S3][S4][S5]循环各5次 | 每次均可以正常唤醒或开机，且每次开机后，在大屏系统中能正确识别U盘。 |  |
| 音频输出耳机口 | 将音频输出设备的音量调为最大，反复开关音频输出设备、反复开关显示器，反复插拔包括音频接口、显示器连接线在内的主板上各部件的接口，聆听声音效果 | 音频设备可正常识别，左右声道明确，不能出现明显的爆破音、POP音、背景噪声等现象。 |  |
|  | 音频输出设备的音量调为适中，聆听视频音乐。 | 要求声音正常，无破音，无明显噪音，左右喇叭均能正常输出。 |  |
| HDMI输出 | 分别使用各HDMI接口单屏输出，测试各种可能的分辨率、刷新率和颜色深度。检查屏幕显示是否正常，亮度、对比度是否合适； | 显示正常，亮度、对比度合适，无水波纹、拖影、字体模糊等异常现象。 |  |
|  | 运行视频播放 | 视频播放正常，HDMI声音输出正常，画面和声音同步 |  |
|  | 运行[DisplayX]所有检测项 | 可以通过所有测试项。尤其关注亮点、水波纹、灰阶、颜色范围、清晰度、响应延时、呼吸效应等项目 |  |
| HDMI输入 | 分别使用各HDMI接口单屏输入，测试各种可能的分辨率、刷新率和颜色深度。检查屏幕显示是否正常，亮度、对比度是否合适； | 显示正常，亮度、对比度合适，无水波纹、拖影、字体模糊等异常现象。 |  |
|  | 运行视频播放 | 视频播放正常，大屏声音输出正常，画面和声音同步 |  |
|  | 输出设备运行[DisplayX]所有检测项 | 可以通过所有测试项。尤其关注亮点、水波纹、灰阶、颜色范围、清晰度、响应延时、呼吸效应等项目 |  |
| DP输出 | 分别使用各DP接口单屏输出，测试各种可能的分辨率、刷新率和颜色深度。检查屏幕显示是否正常，亮度、对比度是否合适； | 显示正常，亮度、对比度合适，无水波纹、拖影、字体模糊等异常现象。 |  |
|  | 运行视频播放 | 视频播放正常，DP声音输出正常，画面和声音同步 |  |
|  | 运行[DisplayX]所有检测项 | 可以通过所有测试项。尤其关注亮点、水波纹、灰阶、颜色范围、清晰度、响应延时、呼吸效应等项目 |  |
| DP输入 | 分别使用各DP接口单屏输入，测试各种可能的分辨率、刷新率和颜色深度。检查屏幕显示是否正常，亮度、对比度是否合适； | 显示正常，亮度、对比度合适，无水波纹、拖影、字体模糊等异常现象。 |  |
|  | 运行视频播放 | 视频播放正常，大屏声音输出正常，画面和声音同步 |  |
|  | 输出设备运行[DisplayX]所有检测项 | 可以通过所有测试项。尤其关注亮点、水波纹、灰阶、颜色范围、清晰度、响应延时、呼吸效应等项目 |  |
| 拍照 | 大屏系统下执行照相机程式进行拍照 | preview画面与拍出来的画面四周无色偏、无噪点、无水波纹、无失真、无太暗或太亮等问题，像素符合产品规格 |  |
| 摄像 | 大屏系统下执行照相机程式进行摄像 | preview画面与拍出来的画面四周无色偏、无噪点、无水波纹、无失真、无太暗或太亮等问题，像素符合产品规格 |  |
| Mic | 大屏系统下执行照相机程式进行摄像 | 录制视频后播放，声音清晰，无杂音。 |  |
| 视讯功能 | 大屏系统下执行视讯程式进行视讯 | 1、视讯功能正常，画质清晰，没有出现卡滞、延时、马赛克、严重色偏、严重模糊等现象。 2、声音清晰无杂音。 |  |
| NFC功能测试 | 依次使用所有设备自带的NFC卡靠近NFC感应区开启大屏系统 | 大屏设备可正常开启 |  |
|  | 使用非设备自带的NFC设备靠近NFC感应区开启大屏系统 | 大屏设备不可被开启，记录此NFC设备：_______ |  |
| 其他接口 | 如大屏本体有其他接口，每一个接口都要进行测试并补充在测试报告中 |  |  |

    - 遥控器测试

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 目测外观表面，底面； | 无严重开裂或严重损坏；表面无损伤（裂纹、变形、划伤、毛刺、脱漆、缩痕缝隙），无颜色、纹理有差异；无有可见的污垢、用软布擦拭不掉；边角菱角无凸起，刺手。 |  |
|  | 目测丝印 | 丝印内容正确，位置无偏移，丝印字体、颜色、大小、完整清晰正确 |  |
| 按键手感 | 按压松开后快速回弹，测试 | 感觉清晰 |  |
| 按键复位 | 用一个手指按压按键的任何一点 | 按键无卡键或者陷入面壳 |  |
| 电池盖测试 | 电池盖松开，闭合 | 不用任何工具能够容易打开，闭合；闭合时紧固可靠。 |  |
| 各功能键测试 | 依次使用各功能键 | 功能键功能正常 |  |
| 遥控器角度测试 | 在角度遥控：角度遥控距离≥5米，水平±30 °和上下垂直±15 ° | 遥控性能流畅，不迟缓 |  |
| 遥控器距离测试 | 在正视遥控：距离≥8米； | 遥控性能流畅，不迟缓 |  |

    - 电子白板测试

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 书写功能 | 根据vendor spec分别在大屏系统及OPS系统下测试测试 | 用信号笔在电子白板上书写，书写连贯，顺畅，不能出现断线，乱线，反应延迟的问题 |  |
| 定位框测试 | 根据vendor spec分别在大屏系统及OPS系统下测试测试 | 用信号笔点电子白板版面的按键框，应弹出该按键框相应的命令，在按键框的外围点击，不应弹出附近的按键框相应的命令 |  |
| 批注测试 | 根据vendor spec分别在大屏系统及OPS系统下测试测试 | 可以在任何画面标注，笔的颜色和粗细可调，是否覆盖背景可调 |  |
| 保存测试 | 根据vendor spec分别在大屏系统及OPS系统下测试测试 | 所有标注内容和白板书写内容都可以保存成bmp，JPG,PNG等格式 |  |

    - OPS负载测试

进行OPS负载测试时要求使用每一款在用OPS都进行测试，并在配置页记录详细配置。

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPS热插拔 | 开启大屏系统后物理带电连接、断开OPS设备（请与大屏供应商确认支持此操作，若不支持则不测试） | 大屏系统无异常，可识别OPS并可以操作进入 |  |
| OPS连接 | 确认大屏关机后连接OPS，大屏开机 | 连接后，搭配开进默认进入OPS自带windows系统 |  |
| 分辨率测试 | 使用装有纯净系统的未更改过设置的OPS连接大屏，记录默认分辨率 | 1、OPS1:___________(集显:____)： _________________ 2、OPS1___________ (独显:____)： _________________ 3、OPS2:___________(集显:____)： _________________ 4、OPS2___________ (独显:____)： _________________ |  |
| 切换不同分辨率 | 连接每一个OPS配置进行分辨率切换使用 | 分辨率切换正常，播放视频或使用时无刷新率异常、闪屏、明暗变化异常等显示异常现象 |  |
|  | 参照大屏技术规范书、说明书，可以切换至大屏支持的最高分辨率 |  |  |
| S3/S4 | 在windows系统下进行S3/S4测试200cycles | 测试标准参考OPS测试标准 |  |
| Reboot | 在windows系统下进行Reboot测试200cycles | 测试标准参考OPS测试标准 |  |
| BIT | 在windows系统下进行BIT测试12H | 测试标准参考OPS测试标准 |  |
| 3DMark | 在windows系统下进行3DMark测试 | 测试标准参考OPS测试标准 |  |
| 手动ACPI | 手动在系统下关机、熄屏、待机、重启各10次 | 系统无异常，恢复后大屏各功能正常。待机并重启过程中无闪白线、花屏、错屏、水波纹、爆破声等异常 |  |
| 摄像 | OPS系统下执行照相机程式进行摄像（若大屏支持camera则测试） | preview画面与拍出来的画面四周无色偏、无噪点、无水波纹、无失真、无太暗或太亮等问题，像素符合产品规格 |  |
| Mic | OPS系统下执行照相机程式进行摄像 | 录制视频后播放，声音清晰，无杂音。 |  |
| 视讯功能 | OPS系统下执行视讯程式进行视讯 | 1、视讯功能正常，画质清晰，没有出现卡滞、延时、马赛克、严重色偏、严重模糊等现象。 2、声音清晰无杂音。 |  |
| 本地视频播放测试 | 大屏本体播放视频（用大屏自带的视频播放软件来进行视频播放测试，若支持4K则播放4K视频，若不支持则使用支持的最大分辨率来测试） 测试时间为12H | 播放音视频过程顺利。在一系列过程中，显示器效果及功能键正常，没有出现死机、花屏、水波纹，颜色亮度异常、抖动干扰、调节显示器功能异常等现象。 |  |
| 网络视频播放测试 | 安装爱奇艺/腾讯视频/优酷客户端，选择任意视频播放12H | 期间图像播放正常，声音播放正常 |  |
| OPS接口测试 | 将OPS的所有USB、RJ45等接口分别连接设备 | 每一个接口连接的U盘、硬盘、键鼠、小卡、有线网络都可以识别 |  |
| RJ45测试 | 使用OPS的RJ45接口连接有线网络，长时间播放在线视频 | 确保有线网络能稳定连接使用不被干扰 |  |
| WLAN测试 | 使用OPS的WIFI连接无线网络，长时间播放在线视频 | 确保OPS无线网络能稳定连接使用不被干扰 |  |

    - 手势测试

根据vendor spec将所有支持的手势快捷命令在大屏系统和OPS系统下进行测试并逐条记录。

| 测试项目 | 测试流程 |
| --- | --- |
| 手势1 | 根据vendor spec将所有支持的手势快捷命令在大屏系统和OPS系统下进行测试并逐条记录 |
| 手势2 | 根据vendor spec将所有支持的手势快捷命令在大屏系统和OPS系统下进行测试并逐条记录 |
| 手势3 | 根据vendor spec将所有支持的手势快捷命令在大屏系统和OPS系统下进行测试并逐条记录 |
| 手势4 | 根据vendor spec将所有支持的手势快捷命令在大屏系统和OPS系统下进行测试并逐条记录 |

  - 电源测试

| 测试项目 | 测试流程 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 反复通断交流电源 | 硬件安装完成后，接通交流电源，不按电源开关，系统是否有自动加电开机现象；重复3次 | 无自动开机现象，电源风扇无动作。 |
| 开关机测试 | 1、在OS下执行系统关机，冷启动10次（每次间隔时间30秒以上）； 2、在安卓下执行系统关机，冷启动10次（每次间隔时间30秒以上） | 1、OS开关机正常。 2、安卓开关机正常。 |

  - 产品图片

完成测试后需将产品试图（包括整机前后视图、接口视图、配件视图）以图片形式负在报告中备份。

- 支持性文档

AVL测试物料表

- 表单

8.1 TFPC/PVC-N-49-R01《公司大屏产品系统兼容测试报告》

- 附录

无。